Теоретическая  часть

Краевого конкурса «Лучший по профессии» среди обучающихся старших классов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений по виду профессиональной и трудовой деятельности «Столярное дело»
(номинация «Столяр»)

8 класс

Инструкция к тесту.

Выполнить задания теста:  вписать правильный ответ

- Назовите, одним словом:

Ручка

Замок

Защелка

Стяжка

- Укажите, на каком рисунке шуруп завинчен правильно.

- Допишите:

Все древесные породы делятся на

________________________________ и _________________________________

- Укажите какой это инструмент и для чего используется:

- Напишите части рубанка.

- Укажите, закрасив стрелку, какие детали покрывают лаком путем окунания.

Не очень большие                   Мелкие                        Средние                  Большие

Инструкция к тесту.
Выполнить задания теста: выбрать единственный правильный ответ

- Последовательность изготовления изделия с рисунком и пояснением называется:

А. технический рисунок

Б. технологическая карта

В. чертеж изделия

- Для закрепления заготовки и передачи ей вращения в токарном станке служит:

А. подручник

Б. передняя бабка

В. задняя бабка

- К первичным средствам пожаротушения относятся:

А. огнетушители

Б. песок, ткань, вода

В. все перечисленные средства

- На поперечном разрезе какой части ствола можно определить его возраст?

Вершина            Комель         Середина ствола.

- Прибавление к линейным размерам заготовок дополнительной длины для обработки называется:

А. запуск

Б. припуск

В. роспуск

- Широкая продольная часть доски называется:

А. торец

Б. пласть

В. кромка

- Размеры деталей в столярном деле измеряются:

А. миллиметрами

Б. сантиметрами

В. метрами

- Рейсмус предназначен для:

А. разметки

Б. сверления отверстий

В. пиления

- Копировальную бумагу используют для:

А. отделки изделий

Б. переноса рисунка на фанеру

В. изготовление шаблонов

- Травмой называется:

А. временный перерыв в работе

Б. ранение, ожог, вывих, ушиб

В. освобождение от работы

- Испорченные, недоброкачественные изделия и детали называются:

А. болванка

Б. горбыль

В. брак

- Скол на заготовке это:

А. порок

Б. дефект

В. болезнь

- Грубое строгание производят:

А. фуганком

Б. зензубелем

В. шерхебелем

- Покажите стрелкой.

Сквозные гнезда размечают:

С одной стороны

С двух сторон

- Станок на котором распиливают бревна вдоль, называется:

А. токарный

Б. сверлильный

В. пилорама

- Приспособление для пиления древесины

А. патрон

Б. стусло

В. подручник

Инструкция к тесту.

Выполнить задания теста:  выбрать соответствие

- Укажите стрелками названия инструментов:

- Соедините стрелками элементы сверла с его назначением:

Закрепляют в патроне

Режущая часть

Хвостовик

Режет древесину

Удлиняет сверло

Стержень

- Укажите стрелкой названия элементов соединения:

- Укажите, где правильно перечислены приспособления к токарному станку по дереву:

Патрон, корпус с центром вилкой

Патрон, планшайба.

Патрон, планшайба, корпус с центром вилкой

- Как называется приспособление для пиления.

Инструкция к тесту.

Выполнить задания теста:  выбрать последовательность

- Восстановите цифрами последовательность ремонта рассохшегося изделия:

Очистить шипы от клея.

Собрать узел.

Разобрать изделие.

Усилить места соединений.

- Укажите буквами названия стамесок:

- Указать последовательность долбления гнезда:

Ключ ответов теста для 8-х классов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прав.ответ | Фурнитура | 2 | Лиственные и хвойные | Зензубель 2 | Клин Нож Ручка Колодка | Мелкие |

| № вопроса | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прав. ответ | б | б | в | Середина ствола | б | б | а | а | б | б | в | б | в | С 2-х сторон | в | б |

| № вопроса | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прав.ответ | Слева-коловорот справа-дрель | Режущая часть- Режет древесину Хвостовик- Закрепляют в патроне Стержень- Удлиняет сверло | Слева-гнездо справа-проушина | Патрон, планшайба, корпус с центром вилкой | стусло |

| № вопроса | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прав.ответ | 1- Разобрать изделие. 2. Очистить шипы от клея 3- Собрать узел 4- Усилить места соединений | А- плоская Б- полукруглая В-клюкарза Г-уголок Д-церазик Е- косячок | - 3 - 4 |